Министерство образования и науки Амурской области

Государственное профессиональное образовательное

автономное учреждение

Райчихинский индустриальный техникум

Методическая разработка открытого урока

по дисциплине

«Иностранный язык»

Тема:        «Электромагнитное реле»

Автор:                                  А.В. Заверниволк

Райчихинск

2016

Рассмотрено                                                                             Одобрено

На  заседании                                                       методическим советом

методического объединения                                   Протокол                   №_____

Протокол №______                                                        от «____»  _____2016

От «____»_____2016

План-конспект учебного занятия «Электромагнитное реле»

по дисциплине «Иностранный язык»

специальность: «Электрические станции, сети и системы».

Цель: Активизация структуры PassiveVoice; ознакомление с новой лексикой по теме «Электромагнитное реле».

Задачи:

1. Образовательная. Совершенствование ранее приобретенных навыков устной речи, чтения и аудирования с извлечением конкретной информации; пополнение знаний по теме «PassiveVoice»; использование в речи студентов английского вокабуляра в целом.

2. Развивающая. Развитие монологической речи; развитие языковой догадки.

3. Воспитательная. Формирование  умения выслушивать собеседника и ориентироваться в ситуации общения; проявление интереса студентов к стране изучаемого языка и к своей будущей профессии.

Тип занятия: комбинированный.

Межпредметные связи: русский язык, физика.

Наглядность и ТСО: доска, раздаточный материал, презентация, мобильный телефон.

Методы обучения:

- наглядный метод (презентация);

- словесный метод (устные ответы студентов).

Форма организации учебно-познавательной деятельности:

-фронтальная

-индивидуальная

-парная

Ход урока:

- Орг. Момент.

- Целеполагание.

Today we are going to devote our lesson to "The Passive Voice".

Our main goals for today are:

- to repeat our vocabulary;

- to do some grammar exercises;

- to listen and read some texts on the topic “electromagnetic relay”.

- Актуализация опорных знаний – лексика.

- фронтальный опрос.

- 2 студента получили индивидуальное задание сделать несколько фото на мобильный телефон по темам «электрическая цепь», «элементы электрической цепи». Используя данные фото,студенты повторяют лексику за весь курс.

- парная работа. 5 заданий.

- Актуализация опорных знаний – грамматика.

- Повторение со студентами у доски образования пассивного залога (спряжение глагола tobeи образования 3формы у правильных и неправильных глаголов)

- Выполнение задания по карточкам. Фронтальная работа.

- Translate into Russian.

- The ohmmeter is used to measure the value of resistance.

- The positive terminal of the meter is connected to positive terminal of the source.

- The ammeter is connected in series.

- A resistor is used to reduce the value of current in the circuit.

- Fuses are used as protection devices.

- Open the brackets using Passive voice.

- A capacitor (to use) to store energy.

- Electric power (to transfer) at a high voltage.

- The primary winding (to connect) to the voltage source.

- Materials having a very high resistance (to call) insulators.

- The filter (to use) to separate direct current from alternating current.

- Введение новой лексики. Работа с текстом«Electromagnetic relay».

- Введение новой лексики по схеме «Электромагнитное реле».

- Студенты просматривают текст, переводя подчеркнутые неизвестные слова через   online переводчик (с помощью мобильного телефона).

- Студенты находят в тексте предложения в «PassiveVoice».

- Студенты выполняют упражнение к тексту- отвечают на вопросы.

Работа с текстом.

1. Read and translate the Vocabulary.

spring –  пружина

to flow –  течь

cross-section – поперечноесечение

to close –замыкать, закрывать

close to – близко к

to move – двигаться, приводить в движение

to switch on – включать

to switch off – выключать

various – различный

relay – реле

electromagnet – электромагнит

armature – якорь

contact – контакт

2. Look over the text and translate the underlined words using online- translator of your mobile telephones.

3. Find in the text some sentences in Passive Voice. Translate them.

4. Answer the following questions:

1.	What are the main parts of a relay?

2.	How is a relay put into operation?

3.	When does the spring pull the armature?

4.	What wires connect the panel with the relay?

5.	By what means are street lights switched on and off?

- Аудирование.

- Студенты слушают текст дважды. Первое прослушивание текста для общего понимания, второе – с целью выполнения работы по карточке.

Current relay

A current relay is a device, usually an electromagnetic or electronic relay responsive to the excess of a controlled value in the input circuit.

When the set value is exceeded output contacts are switched, and this signal is used to control signaling circuits or power switching devices to turn off specific loads.

By reducing the current below the set value, the current relay returns to its original state, and its output is processed by chains of automation controlling power circuits.

Current relays are designed to disable non-priority circuits in excess of the permissible value of consumed current, as well as to protect circuits and power supply against short circuits in order to prevent failure of expensive electronics and electrical engineering.

Реле тока

Реле тока представляет собой устройство, как правило, электромагнитное или электронное реле, реагирующее на превышение контролируемой величины во входной цепи. При превышении установленной величины выходные контакты переключаются, и этот сигнал используется для управления цепями сигнализации или устройствами силовой коммутации для отключения определенных нагрузок. При снижении тока ниже установленного значения, реле тока возвращается в исходное состояние, и его выходной сигнал обрабатывается цепями автоматики, управляющей силовыми цепями.

Реле тока предназначены для отключения неприоритетных цепей при превышении допустимой величины потребляемого тока, а также для защиты цепей и источников питания от короткого замыкания. Для того чтобы не допустить выхода из строя дорогостоящей электроники и электротехники.

- После повторного прослушивания текста, студенты отмечают  «Х» предложения, которые соответствуют тексту.  Проверка задания осуществляется взаимоконтролем и выставлением оценки.

Listen to the text once again  and tick “x” the correct sentences in the card.

| 1. | A current relay is an electromagnetic or electronic device. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | The wires connect panel with voltage source. |  |
| 3. | When the set value is decreases, output contacts are switched. |  |
| 4. | Relay is used to control signaling circuits. |  |
| 5. | Current relays protect circuits and power supply against shorts. |  |

| 1. | A current relay is an electromagnetic or electronic device. | x |
| --- | --- | --- |
| 2. | The wires connect panel with voltage source. |  |
| 3. | When the set value is decreases, output contacts are switched. | x |
| 4. | Relay is used to control signaling circuits. |  |
| 5. | Current relays protect circuits and power supply against shorts. | x |

- Контроль усвоенных знаний. Выполнение итогового теста.

- The main partsof a relay are

- an electromagnet, a capacitor and a spring

- an electromagnet, a armature and a spring

- When current stars flowing

- the spring opens the contacts.

- the spring closes the contacts.

- The spring pulls the armature

- when there is current in the primary circuit.

- when there is no current in the primary circuit.

- The wires connecting the panel with the relay

- have a large cross-section.

- have a small cross-section.

- Street lights are switched on and off

- by means of relay

- by means of electric motors

Критерии оценки:

5 правильных ответов – «5»

4 – «4»

3 – «3»

от 2 – «2»

Самоконтроль и выставление оценки.

- Подведение итогов.  Рефлексия.

Boys and girls, let’s finish the sentences (Закончите предложения)

Finish the sentences I learned … I was interesting … I read …

- Оценки. Домашнее задание.

So, my dear, all of you worked at the lesson perfectly well. Your marks are:

Make the photo of the text, translate it and find in the text Passive voice sentences. (Сфотографируйте текст на мобильный телефон, переведите его и найдите предложения в страдательном залоге).